ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

# ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

# «ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ	ԿՄ և Ֆ

Խումբ	ՄԹ 240

Ուսանող	Մակարյան Սարգիս Բաբկենի

Խորհրդատու	Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

ԳՐԱՖՆԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄՈՒՄ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ., Խիզանցյան Կ.Մ. Կենսագործունեության անվտանգություն. Մեթոդական ձեռնարկ, ՀԱՊՀ, Երևան-Ճարտարագետ, 2022, 280 էջ։

- 2. Ջուհարյան Օ.Ա., Սաղաթելյան Ա.Կ. Կենսագործունեության անվտանգություն. Եր., ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, 2005, 187 էջ։

- . ГОСТ ISO 12100-2013. Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценка риска и снижение риска.

- ГОСТ ИСО 13855-2006. Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека.

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.062-81. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

- 11. ГОСТ 12.4.026-2015. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.

Առաջադրանքը տրված է	“03”.12. 25

Խորհրդատու՝  	Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

ԳԼՈՒԽ 4. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱՖՆԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄՈՒՄ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Տեխնոլոգիական և արտադրական տարածքներում պոտենցիալ վտանգավոր գոտիների իրական ժամանակի նշումը նպատակահարմար է իրականացնել երկու փուլով՝ նախ հաշվարկել նորմատիվ անվտանգ հեռավորությունը, ապա տարածքը ներկայացնել գրաֆի տեսքով և յուրաքանչյուր հանգույցի համար որոշել վտանգի գնահատականը։

Հաշվարկների համար հիմք են ընդունվում հետևյալ ստանդարտներն ու նորմատիվ փաստաթղթերը՝ ГОСТ ISO 12100-2013, ГОСТ ИСО 13855-2006, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.062-81 և ГОСТ 12.4.026-2015։

- Ելակետային տվյալներ

| Պարամետր | Ընդունված արժեք |
| --- | --- |
| Վերահսկվող գոտու չափերը | 12 մ × 8 մ |
| Տարածքի բաժանման քայլը | a = 1 մ |
| Համակարգի թարմացման քայլը | Δt = 0,20 վրկ |
| Սենսորի արձագանքման ժամանակը | t1 = 0,08 վրկ |
| Սարքավորման լրիվ կանգի ժամանակը | t2 = 0,32 վրկ |
| Մարդու մոտեցման հաշվարկային արագությունը | K = 1600 մմ/վրկ = 1,6 մ/վրկ |
| Լրացուցիչ հաստատուն | C = 850 մմ |

2. Տարածքի գրաֆային ներկայացում

Տարածքը բաժանվում է 1 մ × 1 մ բջիջների, ուստի հանգույցների ընդհանուր քանակը կլինի.

N = 12 × 8 = 96

Ստացվում է ոչ ուղղորդված գրաֆ՝ G = (V, E), որտեղ |V| = 96։

Հորիզոնական կապերի քանակը.

E1 = (12 − 1) × 8 = 88

Ուղղահայաց կապերի քանակը.

E2 = 12 × (8 − 1) = 84

Ընդհանուր կապերի քանակը.

|E| = 88 + 84 = 172

Մեկ թարմացման պահին մշակվող կառուցվածքը կազմում է.

|V| + |E| = 96 + 172 = 268

Եթե համակարգը աշխատում է Δt = 0.20 վրկ քայլով, ապա թարմացման հաճախականությունը կլինի.

f = 1 / Δt = 5 Հց

Ուստի մեկ վայրկյանում մշակվող տարրերի առավելագույն քանակը կլինի.

Qsys = 268 × 5 = 1340 տարր/վրկ

Քանի որ այս արժեքը փոքր է, հետևաբար BFS/DFS տիպի ալգորիթմներով տեղային վտանգավոր ենթագրաֆերի հայտնաբերումը հնարավոր է իրական ժամանակում։

3. Նորմատիվ անվտանգ հեռավորության որոշում

Ընդհանուր կանգի ժամանակը.

T = t1 + t2 = 0,08 + 0,32 = 0,40 վրկ

Նվազագույն անվտանգ հեռավորությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

S = K · T + C

S = 1600 × 0.40 + 850 = 640 + 850 = 1490 մմ

S = 1,49 մ

Այսպիսով, վտանգի աղբյուրի շուրջ առաջնային վտանգավոր գոտու նորմատիվ սահմանը կազմում է 1,49 մ։

4. Թվային պահուստի որոշում

Քանի որ համակարգը աշխատում է դիսկրետ ժամանակով, անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեկ թարմացման ընթացքում հնարավոր մոտեցումը.

ΔS = Vmax × Δt

ΔS = 1,6 × 0,20 = 0,32 մ

Վերջնական նշագրման շառավիղը ընդունվում է.

Rz = S + ΔS

Rz = 1,49 + 0,32 = 1,81 մ

Այսպիսով, իրական ժամանակի գրաֆային համակարգում վտանգավոր գոտու հաշվարկային շառավիղը պետք է ընդունել Rz = 1,81 մ։

5. Բջջային ներկայացման համարժեքության ստուգում

Պետք է ստուգել, արդյոք մեկ թարմացման ընթացքում օբյեկտը չի «ցատկում» միանգամից մի քանի բջիջի վրայով.

lstep = Vmax × Δt = 1,6 × 0,20 = 0,32 մ

Քանի որ 0,32 < 1, ապա մեկ թարմացման ընթացքում օբյեկտը անցնում է մեկ բջջից փոքր ճանապարհ։ Հետևաբար 1 մ քայլով բջջային ներկայացումը բավարար է իրական ժամանակի գնահատման համար։

6. Վտանգավոր գոտու մակերեսի գնահատում

Fz = πRz²

Fz = 3,14 × (1,81)² = 3,14 × 3,2761 = 10,29 քառ. մ

Քանի որ մեկ հանգույցին համապատասխանում է մոտավորապես 1 մ², ապա առաջնային վտանգավոր գոտում կհայտնվի.

Nz մոտ 10,29, այսինքն 10-11 հանգույց

7. Հանգույցի վտանգի գնահատման բանաձև

Qi = 0,45Di + 0,25Vi + 0,20Oi + 0,10Hi

որտեղ Di — հեռավորության գործակիցն է, Vi — հարաբերական արագության գործակիցը, Oi — զբաղվածության գործակիցը, Hi — պատմական կամ կրկնվող ներխուժման գործակիցը։

Ընդունվում են հետևյալ ծրագրային շեմերը.

Qi < 0,35 - անվտանգ գոտի

0,35-ից ոչ փոքր և 0,70-ից փոքր Qi - նախազգուշացվող գոտի

Qi ≥0,70 - վտանգավոր գոտի

8. Թվային օրինակ՝ երեք հանգույցի համար

| Հանգույց | d, մ | v, մ/վ | O | H | Վերջնական Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v23 | 0,6 | 1,4 | 1 | 1 | 0,820 - վտանգավոր |
| v24 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0 | 0,468 - նախազգուշ. |
| v25 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,063 - անվտանգ |

Հաշվարկված հանգույցների հիման վրա վտանգավոր և հարակից հանգույցները կարող են միավորվել մեկ վտանգավոր ենթագրաֆի մեջ, որը կհայտնաբերվի BFS կամ DFS ալգորիթմով։

9. Պարզ գրաֆ

V21 —— V22 —— V23 —— V24
 │       │       │       │
V30 —— V31 —— V32 —— V33

Եթե վտանգավոր հանգույցներն են {V22, V23, V31}, իսկ նախազգուշացվողները՝ {V24, V32, V33}, ապա համակարգը պետք է արգելափակի վտանգավոր միջուկը, նախազգուշացնի սահմանային գոտու մասին և վերահաշվարկի անվտանգ երթուղին։

10. Նշագրման կանոն

Վտանգավոր գոտիների գունանշումը և նշաններով ներկայացումը նպատակահարմար է իրականացնել ГОСТ 12.4.026-2015-ի դրույթներին համապատասխան։ Ծրագրային քարտեզում առաջարկվում է ընդունել հետևյալ որոշումը:

Qi ≥0,70 - արգելող նշագրում

0,35-ից ոչ փոքր և 0,70-ից փոքր Qi - զգուշացնող նշագրում

Qi < 0,35 - թույլատրելի/անցանելի գոտի

11. Անվտանգության միջոցառումներ

վտանգավոր գոտու նվազագույն սահմանը ծրագրում չընդունել 1.49 մ-ից փոքր,

իրական ժամանակի աշխատանքի պատճառով կիրառել առնվազն 0.32 մ լրացուցիչ թվային պահուստ,

գրաֆի վրա վտանգավոր ենթագրաֆերի հայտնաբերման համար կիրառել BFS/DFS ալգորիթմներ,

անվտանգ երթուղու վերահաշվարկման համար կիրառել Dijkstra կամ A* ալգորիթմներ,

սարքավորման ընդհանուր անվտանգությունն ու պաշտպանիչ սահմանափակումները համադրել ГОСТ 12.2.003-91 և ГОСТ 12.2.062-81 պահանջների հետ։

12. Արդյունքների ամփոփում

| Ցուցիչ | Արդյունք |
| --- | --- |
| Նորմատիվ անվտանգ հեռավորություն | 1,49 մ |
| Թվային հավելյալ պահուստ | 0,32 մ |
| Վերջնական նշագրման շառավիղ | 1,81 մ |
| Վտանգավոր գոտու մակերես | 10,29 քառ. մ |
| Առաջնային վերահսկվող հանգույցներ | 10–11 |
| Հաշվարկային բեռնվածություն | 1340 տարր/վրկ |

13. Եզրակացություն

Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ իրական ժամանակի ռեժիմում պոտենցիալ վտանգավոր գոտիների նշման համար գրաֆների գնահատման ալգորիթմների կիրառումը տեխնիկապես հիմնավորված է, եթե վտանգավոր գոտու սկզբնական շառավիղը որոշվում է նորմատիվ բանաձևով, դիսկրետ աշխատանքի պատճառով ներառվում է լրացուցիչ պահուստ, իսկ վտանգավոր հանգույցները միավորվում են կապակցված ենթագրաֆերի մեջ։

Հետևաբար գրաֆների գնահատման ալգորիթմների կիրառումը կարող է դիտվել որպես իրական ժամանակի վտանգավոր գոտիների նշման արդյունավետ և անվտանգության պահանջներին համահունչ ինժեներական լուծում։